Przed rozpoczęciem pracy sprawdź:
1. Szczelności układu paliwowego, stanu zbiornika, przewodów paliwowych, korka, gaźnika itp. W
przypadku nieszczelności nie uruchamiać silnika, usuń uszkodzenie.
7
2. Stan układu tnącego, poprawność zamontowania prowadnicy, łańcucha tnącego i jego właściwe
naciągnięcie,
3. Poprawność działania hamulca bezpieczeństwa, w przypadku nieprawidłowości w działaniu oddaj
urządzenie do serwisu
4. Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić prędkość biegu jałowego. Przy prędkości tej łańcuch
powinien się zatrzymać a silnik równo pracować. W innym wypadku dokonać korekty prędkości
biegu jałowego lub oddać pilarkę do autoryzowanego punktu serwisowego.
5. Działanie elementów sterowania i wyłączania maszyny (dźwignia sterowania przepustnicą,
wyłącznik)
6. Czystość i stan uchwytów, nie mogą być zanieczyszczone olejem czy paliwem, muszą zapewniać
pewne i stabilne trzymanie pilarki.
UWAGA !
Nie wolno uruchamiać silnika jeśli urządzenie nie jest całkowicie sprawne i skręcone;
Podczas pracy:
1. Nigdy nie używaj piły łańcuchowej, gdy jesteś zmęczony, chory lub zdenerwowany, pod
wpływem leków powodujących senność lub pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
2. Podczas pracy pilarką stosuj zawsze odpowiednią odzież ochronną. Odzież musi spełniać swoje
funkcje ochronne i nie może krępować ruchów. Powinna posiadać warstwę ochronną
zabezpieczającą przed przecięciem. Podczas pracy nie wolno używać fartuchów roboczych,
odzieży która może zaplątać się w drewno, krzewy czy elementy pilarki. Podczas pracy nie
wolno nosić szali, krawatów, luźnych chust. Długie włosy należy związać i zabezpieczyć np.
czapką lub chustą. Podczas pracy należy nosić długie spodnie, okulary ochronne lub inną
osłonę oczu, słuchawki ochronne lub kask wygłuszający. Pracować w solidnych rękawicach
ochronnych wykonanych z wytrzymałego materiału. Należy zawsze używać ochronnego
obuwia o sztywnej podeszwie i twardym ochronnym okryciu stopy.
3. Utrzymuj ostrze piły w dobrym stanie i dbaj o konserwację piły, w tym systemu AV. Tępe ostrze
wydłuża czas cięcia, a naciskanie tępej piły na drewno zwiększa drgania przenoszone na dłonie.
Piła z luźnymi elementami lub uszkodzonymi lub zużytymi amortyzatorami AV również będzie
generować wyższy poziom drgań.
4. Zawsze zachowuj ostrożność podczas obchodzenia się z paliwem. Wytrzyj wszystkie rozlane
płyny, a następnie przenieś piłę łańcuchową co najmniej 3 m od miejsca tankowania przed
uruchomieniem silnika.
5. Wyeliminuj wszystkie źródła iskier lub płomieni (np. palenie tytoniu, otwarte płomienie lub
prace, które mogą powodować iskrzenie) w miejscach, gdzie mieszane, nalewane lub
przechowywane jest paliwo. Nie pal papierosów podczas obchodzenia się z paliwem lub
podczas pracy piłą łańcuchową.
8
6. Nie pozwalaj innym osobom przebywać w pobliżu piły łańcuchowej podczas jej uruchamiania
lub cięcia. Trzymaj osoby postronne i zwierzęta z dala od obszaru pracy. Dzieci, zwierzęta
domowe i osoby postronne powinny znajdować się w odległości co najmniej 10 m podczas
uruchamiania lub obsługi piły łańcuchowej.
7. Nigdy nie rozpoczynaj cięcia, dopóki nie zapewnisz sobie czystego miejsca pracy, stabilnego
podłoża i zaplanowanej drogi ucieczki przed spadającym drzewem
8. Zawsze staraj się pracować trzymając piłę łańcuchową mocno obiema rękoma.
9. Podczas pracy silnika trzymaj wszystkie części ciała z dala od łańcucha piły.
10. Przed uruchomieniem silnika upewnij się, że łańcuch piły nie styka się z żadnym przedmiotem.
11. Zawsze przenoś piłę łańcuchową z wyłączonym silnikiem, prowadnicą i łańcuchem
skierowanymi do tyłu, a tłumikiem z dala od ciała.
12. Przed każdym użyciem należy sprawdzić piłę łańcuchową pod kątem zużytych, luźnych lub
uszkodzonych części. Nigdy nie należy używać piły łańcuchowej, która jest uszkodzona,
nieprawidłowo wyregulowana lub nie jest całkowicie i bezpiecznie zmontowana. Należy
upewnić się, że łańcuch piły przestaje się poruszać po zwolnieniu spustu przepustnicy.
13. Wszystkie czynności serwisowe związane z piłą łańcuchową, inne niż wymienione w instrukcji
obsługi, powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel serwisowy. (Na przykład,
jeśli do demontażu koła zamachowego zostaną użyte nieodpowiednie narzędzia lub jeśli do
przytrzymania koła zamachowego w celu demontażu sprzęgła zostanie użyte nieodpowiednie
narzędzie, może dojść do uszkodzenia konstrukcji koła zamachowego, co może spowodować
jego rozpadnięcie się).
14. Przed odłożeniem pilarki należy zawsze wyłączyć silnik.
15. Zachowaj szczególną ostrożność podczas cięcia niewielkich krzewów i drzewek, ponieważ
cienkie materiały mogą zaczepić się o łańcuch piły i odrzucić Cię lub wytrącić z równowagi.
16. Podczas cięcia gałęzi poddanej naprężeniu należy uważać na odbicie, aby nie zostać uderzonym
w momencie zwolnienia naprężenia włókien drewna.
17. Nigdy nie należy ciąć drzew przy silnym wietrze, złej pogodzie, słabej widoczności lub bardzo
wysokich lub niskich temperaturach. Zawsze należy sprawdzić drzewo pod kątem martwych
gałęzi, które mogą spaść podczas operacji ścinania.
18. Uchwyty należy utrzymywać w stanie suchym, czystym i wolnym od oleju lub mieszanki
paliwowej.
19. Piłę łańcuchową należy używać wyłącznie w dobrze wentylowanych miejscach na zewnątrz
pomieszczeń. Nigdy nie uruchamiaj ani nie używaj silnika w zamkniętym pomieszczeniu lub
budynku. Spaliny zawierają niebezpieczny tlenek węgla.
20. Nie używaj piły łańcuchowej wchodząc na rosnące drzewo jeśli nie jesteś osobą przeszkoloną
do prac na wysokościach i w koronie drzew. Korzystaj z podnośników koszowych itp. Nie pracuj
pilarką stojąc na drabinie. Podczas pracy zawsze stój stabilnie i pewnie. Zachowaj szczególną
ostrożność podczas pracy na śniegu, lodzie, podłożu wilgotnym czy śliskim, pochyłościach.
9
21. Należy chronić się przed odbiciem. Odbicie to ruch prowadnicy w górę, który występuje, gdy
łańcuch piły na końcu prowadnicy zetknie się z przedmiotem. Odbicie może prowadzić do
niebezpiecznej utraty kontroli nad piłą łańcuchową.
22. Podczas transportu piły łańcuchowej upewnij się, że odpowiednia osłona prowadnicy jest na
swoim miejscu.
23. Nigdy nie dotykaj osłony tłumika, prowadnicy, łańcucha piły podczas pracy silnika lub
bezpośrednio po jego wyłączeniu. Może to spowodować poważne oparzenia z powodu
wysokiej temperatury.
Nigdy nie pozostawiaj pracującej pilarki bez nadzoru. Odchodząc od maszyny zawsze wyłącz
silnik.
24. Pracując pilarką nie powinno się pracować samotnie. Należy stale znajdować się w zasięgu
głosu w stosunku do innych osób. Stosując ochronniki słuchu, należy zachować szczególną
ostrożność gdyż odbieranie sygnałów głosowych może być wtedy ograniczone.
25. Rób odpowiednie przerwy w pracy, nie pracuj będąc nadmiernie zmęczonym.
26. Podczas pracy ZACHOWAJ BEZPIECZNĄ ODLEGŁOŚĆ OD CZĘŚCI TNĄCEJ.
27. Nie dotykać łańcucha i prowadnicy podczas pracy pilarki. W przypadku zablokowania łańcucha
w czasie cięcia natychmiast wyłączyć pilarkę. Łańcuch odblokowujemy przy wyłączonym
silniku.
28. Nie kieruj ostrza w kierunku osób postronnych
29. Gdy obracający się łańcuch trafi na kamień, kawałek metalu lub inny twardy przedmiot, może
nastąpić odrzucenie pilarki i mogą wytworzyć się iskry powodujące zagrożenie pożarowe.
Zachowaj szczególną ostrożność.
30. Należy pamiętać, iż tłumik i silnik podczas pracy rozgrzewają się do bardzo wysokich
temperatur. Ich dotknięcie grozi poparzeniem.
Nigdy nie pracuj pilarką bez właściwie zamontowanych osłon, prawidłowo działającego hamulca czy
innych zabezpieczeń
Uwaga ! Po zwolnieniu dźwigni gazu, łańcuch przesuwa się jeszcze pewien czas do momentu
całkowitego zatrzymania.